Ejemplo Introducción a thingsBoard

Este ejemplo muestra:

- cómo enviar telemetría de un sensor DHT11 (temperatura y humedad) desde el NodeMCU hacia el servidor de thingsBoard (livedemo)

- como desplegar la información en un dashboard de thingsBoard

- agregar un botón en la Interfaz de usuario (widget) para enviar un mensaje al dispositivo (Parte 2 del documento)

# 1.- Crear cuenta en live demo

https://thingsboard.io/installations/

# 2.- Instalar en IDE Arduino

Instalar la biblioteca PubSubClient

# 3. Conectar Sensores al MCU

El nodeMCU tiene los siguientes sensores

- Sensor DHT11 conectado al pin D1, 3.3v y Gnd

# 4. Registrar el NodeMCU en la plataforma ThingsBoard

## 4.1.- Crear un dispositivo en thingsboard

Crear en thingsboard un dispositivo (poner tipo “default)

Guardar el Name y el Access token de acceso

## 4.2.- Cargar el Scketch (.ino) adjunto con el IDE Arduino al NodeMCU

Cargar el sketch adjunto y cambiar la información de la RED y del DISPOSITIVO creado en thingsboard.

NOTAR los include de PubSubClient y ESP8266Wifi

DESCOMENTAR LOS #define y poner las valores correspondientes a la wifi  y al dispositivo creado en ThingBoard

Donde NODE_NAME  y NODE_TOKEN es copiado del dispositivo creado en thingsboard

## 4.3.- Configurar sensores

El ejemplo esta configurado para utilizar el DHT11. Luego de que comprenda cómo funciona el código puede cambiarlo para que se ajuste a su proyecto. El código cuenta con comentarios que indican donde se debe ****** MODIFICAR ******

## 4.4.- Asociar datos de telemetría a los widgets de un PANEL de ThingsBoard

Subir el Código al nodeMCU y ejecutarlo

Verificar que se reciban datos de los sensores en el tab LATEST TELEMETRY del panel del dispositivo en thingsboard (ver figura).

## 4.5. - Crear el dashboard y los widgets

Seleccionado los check boxes junto a las variables de telemetría agregar los widgets a un Dashboard (si no existe crearlo) utilizando el botón en rojo SHOW ON WIDGET

Ir al Dashboard y ajustar los widgets poniendo títulos y otras configuraciones

Se puede agregar nuevos widgets al dashboard

# Analizar el Código

## Declarando los define de la red y el dispositivo

El siguiente código muestra los defines para conectarse a la red Wifi y para declarar los datos del dispositivo en thingsboard

## ¿Cómo intercambian información el dispositivo y el servidor?

El intercambio se realiza declarando los tópicos que utilizará MQTT. En este caso uno para TELEMETRIA (temperatura y humendad) y otro para intercambiar comandos con el servidor.

## Configurar el Sensor DHT11

## Analizar setUp()

En la función setup() se:

- conecta a la Wifi

- asocia el dispositivo con el servidor ThingBoard utilizando la biblioteca PubSus

- Indica que función llamar cuando el servidor envía un mensaje hacia el dispositivo

- Inicializa el sensor DHT11

## Analizar loop()

En este ejemplo en el loop() del nodeMCU verifica que el dispositivo esta conectado al servidor, si no lo está lo reconecta. Luego se invoca un método getAndSendData() que es donde se envía la información mediante el tópico Telemetry

## Analizar getAndSendData

En esta función se lee los datos del sensor

Luego se arma el mensaje que se envía al servidor mediante el método publish()

# Parte 2 – Enviar comandos hacia el dispositivo

## Enviar comandos

Para controlar la puerta, agregar un widget de control al Dashboard, el Round Switch

Editar el widget y en el target device poner el nombre del dispositivo que crearon

Ver la configuración del Switch en la hoja Advanced, en la cual se indica el comando (SetValue – true or false) que el Widget va a enviar al dispositivo utilizando el tópico

char requestTopic[] = "v1/devices/me/rpc/request/+";

Cuando el servidor envía el comando al dispositivo se invoca la función on_message() para procesar el mensaje. En este ejemplo solamente desplegaremos en el monitor serial el mensaje recibido.

A Futuro se puede parsear el mensaje para obtener los valores del método y sus parámetros y realizar la acción deseada a nivel del dispositivo.

Para esto es útil ver la biblioteca de Arduino ArduinoJson